制动电阻柜（PBU）安装使用说明

| # 风机 | ### 风机 | #### TH1 | ### TH2 | #### E |
| --- | --- | --- | --- | --- |

热保护开关             接地

220V电源            85℃

或380V电源

| # R1 | ##### R2 |
| --- | --- |

XXXKW/XXR

注意事项:

1、通电前请测量电阻器阻值与标称阻值是否一致；

2、通电前检查接线是否正确；

3、电阻柜上不可放置重物及细小导电材料；

4、电阻器工作时表面温度很高，请勿触摸！电阻器工作区域1m内禁止堆放易燃、易爆、受热易变形、变色的物品；

5、由于波纹电阻器表面采用高阻燃有机硅涂料在首次上电使用时会产生烟雾，属正常现象，不影响电气性能。